RK-31-2006-30, př. 1

počet stran: 3

# Výzva k podání nabídek

| Název veřejné zakázky malého rozsahu kraje: | „Výstavba stožáru v k.ú. Ořechov“ |
| --- | --- |
| Zadavatel |  |
| Název: | Vysočina |
| IČ : | 70890749 |
| Adresa sídla: | Žižkova 57/1882, Jihlava, PSČ 587 33 |
| Osoby oprávněné za zadavatele jednat: | Ing. Petr Pavlinec vedoucí odboru informatiky |
| Kontaktní osoby: | Radek Brychta |
| Telefon: | 564 602 322 |
| E-mail: | brychta.r@kr-vysocina.cz |

##### 1.Vymezení předmětu zakázky a jeho specifikace

Předmětem zakázky je výstavba 15m stožáru v katastrálním území Ořechov u Telče (49°11'57.98"N,15°31'40.47"E).

Požadavky na konstrukci stožáru: ocelový čtyřboký příhradový stožár (preferujeme modulární variantu spojovaných dílců) s jednou betonovou patkou. Stožár musí být dále vybaven výlezovým žebříkem s jistící lištou, kabelovou lávkou, hromosvodem + uzemněním, s možností instalace výstražného leteckého osvětlení. Vrcholový dílec musí být opatřen manipulační plošinou pro montáž a servis bezdrátových technologií. U patky stožáru bude nainstalována uzamykatelná venkovní skříň 600x600mm – 32U vč. jednofázového jističe 10A. Z této skříně povede kabel CYKY 3Cx1.5 kabelovou lávkou až k vrcholovému dílci kde bude kabel ukončen pouze rezervou 5m.

Předmětem zakázky je taktéž revizní zpráva o splnění požadovaných norem ohledně elektrické instalace, hromosvodu a zemnění.

Předmětem zakázky není dodávka antén ani bezdrátových technologických prvků, oplocení.

Požadavky na stabilitu: povolená výchylka – 0,5 ve vrcholu

Typové fotografie stožáru najdete v příloze č. 1.

##### 2. Zpracování cenové nabídky

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu.

Nabídková cena bude rozdělena na cenu za:

- stožár vč. patky, výlezového žebříku, manipulační plošiny a usazení stožáru do terénu

- hromosvod a uzemnění

- letecké osvětlení

- venkovní skříně 32U

- povrchové úpravy (pískování s polyuretanovým nátěrem)

- revizní zprávu

Nabídková cena bude uvedena v CZK.

Nabídková cena bude uvedena včetně DPH.

Nabídková cena bude stanovena jako cena »nejvýše přípustná«!

Všechny  náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese uchazeč.

Uchazeči jsou vázáni svými nabídkami do 29. října 2006.

3. Hodnocení nabídek

Při splnění podmínek zakázky budou nabídky hodnoceny dle nabídnuté ceny.

##### 4. Další podmínky zadavatele

4.1 Kvalifikační předpoklady

Uchazeč nepředkládá oprávnění k podnikání v oblasti strojírenství, stavebnictví, tato skutečnost bude ověřena při hodnocení nabídek z příslušných registrů.

  - Další požadavky

Nabídky, které nesplní podmínky této výzvy, budou z hodnocení vyřazeny.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek, právo změnit nebo zrušit soutěž a právo možnosti neuzavření smlouvy se žádným z uchazečů.

Žádný z uchazečů nemá ani ve výše uvedených případech nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky.

##### 5. Podání nabídky

##### Lhůta pro podání nabídky končí 29. září 2006  12:00.

Nabídky zašlete

elektronicky na mail:		brychta.r@kr-vysocina.cz

nebo písemně na adresu:	Krajský úřad kraje Vysočina

OI, oddělení správy sítě

Radek Brychta

Žižkova 57, 587 33  Jihlava

V Jihlavě dne 22. září 2006

Ing. Petr Pavlinec

vedoucí odboru informatiky

KrÚ kraje Vysočina

Oslovení dodavatelé:

Damovo Česká republika s.r.o.

GES Electronic, Plzeň

TERMS a.s., České Budějovice

Kool Trading s. r.o. Třešť

Allmont v.o.s. Horní Moštěnice

KORAS Trade, spol. s r.o.

Sdružení SomtNet

Kraj Vysočina obdržel nabídky od následujících společností, ostatní oslovené společnosti nabídku z různých důvodů nepodali.

Výsledek zakázky:

Z následující tabulky vyplývá, že nejlepší podmínky nabídla společnost Damovo ČR s.r.o.