ZK-06-2007-60, př. 1

počet stran: 4

| # Požadavky na změnu PRVKUK - posouzení krajského úřadu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Žadatel Okres | Typ požadované změny | Odůvodnění | Návrh |
| Obec Herálec Žďár nad Sázavou | Změna technického řešení - Intenzifikace ČOV a doplnění jednotné kanalizace v místních částech obce včetně časového harmonogramu v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK není navrženo žádné opatření pro ČOV Herálec. V současné době je kapacita ČOV vyčerpána a dochází k překračování stanovených limitů na odtoku z ČOV. Vzhledem k umístění ČOV je třeba posílit nitrifikaci k účinnějšímu odstraňování dusíku a zajistit srážení fosforu. Rovněž je třeba zvýšit kapacitu ČOV z 965 EO na cca 1200 EO. Finanční náklad na intenzifikaci ČOV je uváděn ve výši 19 700 tis. Kč. V popisu stávajícího stavu kanalizace a ČOV je uveden nesprávný popis (v místních částech Český Herálec – Famílie a Kocanda) Změna spočívá v odkanalizování místních částí jednotnou kanalizací s čerpací stanicí a 2 odlehčovacími komorami.Touto změnou bude vyřešeno dalších 300 obyvatel. Finanční náklady jsou uváděny ve výši 5 850 tis Kč, to je tedy cca 32 460 Kč na jednoho řešeného obyvatele. Jedná o doplnění opatření a doplnění časového harmonogramu v době platnosti PRVKUK. I přesto, že není v PRVKUK navrženo žádné opatření, lze se změnou souhlasit. | Změna se doporučuje |
| Obec Vyskytná Pelhřimov | Doplnění technického řešení - výstavba nové ČOV, jako náhrada za stávající nevyhovující ČOV a realizace opatření v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je navrženo pouze dobudování kanalizační sítě po obci. Obec ve své žádosti uvádí, že provozuje jako čistící zařízení zemní filtr a nikoliv mechanicko–biologickou ČOV jak je uvedeno v PRVKUK. Zemní filtr je v provozu 10 let a kapacitně již nevyhovuje a jeho životnost se blíží konci, neboť přestávají plnit stanovené limity pro vypouštěné odpadní vody. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Jablonského potoka a obec se nachází v povodí vodárenské nádrže Želivka. Vzhledem k těmto skutečnostem obec připravuje realizaci nové obecní ČOV, která bude posunuta dále od obce tak, jak je uvedeno v platné změně územního plánu obce. Obec má 492 obyvatel. Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. I přesto, že v PRVKUK není navrženo opatření, ale vzhledem ke všem uvedeným skutečnostem, lze se změnou souhlasit. | Změna se doporučuje |
| Obec Vyskytná nad Jihlavou Jihlava | Změna technického řešení - čištění odpadních vod obce na vlastní ČOV a doplnění časového harmonogramu v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je navrženo vybudování nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody, které budou odváděny sběračem na obec Rantířov a odtud na ČOV Jihlava. Realizace tohoto opatření se nepředpokládá v době platnosti PRVKUK. Vzhledem ke vzrůstajícími počtu obyvatel v současné době cca 530 obyvatel a předpokládanému nárůstu obyvatel až na cca 600 oproti 384 uvedených v PRVKUK si je zastupitelstvo obce vědomo nutnosti řešení problematiky odvádění a likvidace odpadních vod pro možnost dalšího rozvoje obce. Proto obec navrhuje dobudování splaškové kanalizace s jednou lokální čerpací stanicí a vybudování samostatné obecní ČOV. Umístění ČOV je v souladu s územním plánem obce. Podle orientačního ekonomického srovnání, vychází finanční náklad na vybudování kanalizačního přivaděče dráž než vybudování obecní ČOV. Obec při realizaci kanalizačního přivaděče rovněž očekává problémy s vlastníky dotčených pozemků, což by tuto variantu ještě prodražilo o finanční vypořádání a odkupy pozemků. Jedná o změnu opatření a doplnění časového harmonogramu v době platnosti PRVKUK. I přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze se změnou souhlasit. | Změna se doporučuje |
| Obec Veselý Žďár Havlíčkův Brod | Doplnění technického řešení - posílení stávajícího zdroje vody o nový vrt či studnu rozšíření stávající vodovodní sítě o 424 m a doplnění časového harmonogramu v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK není navrženo žádné opatření v oblasti vodovodů pro obec. Obec připravuje posílení stávajícího vodního zdroje (2 studny a 2 vrty) včetně propojení na stávající vodní zdroj v délce cca 220 m. Hlavním důvodem je zvýšení počtu obyvatel o 50 oproti demografickému vývoji, v současné době má obec již 520 obyvatel. Zvýšením počtu obyvatel došlo i ke zvýšení odběru pitné vody. V období sucha se obtížně daří zabezpečit potřebu pitné vody pro obyvatele. Jedná o změnu opatření a doplnění časového harmonogramu v době platnosti PRVKUK. Vzhledem k tomu, že se jedná o zahájení průzkumných prací, nejsou známy celkové pořizovací náklady. I přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, vzhledem k problémům v zásobování obyvatel pitnou vodou, lze se změnou souhlasit. | Změna se doporučuje |
| Obec Vlkanov Světlá nad Sázavou | Doplnění technického řešení - v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod a doplnění časového harmonogramu v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK není navrženo žádné opatření v oblasti kanalizací a ČOV pro obec. Obec připravuje stavbu biologických dočišťovacích rybníků, do kterých bude zaústěna veškerá kanalizace z obce. Na stávající kanalizaci jsou napojeny přepady ze septiků z jednotlivých nemovitostí od cca 70 EO. Vzhledem k tomu, že se jedná o fázi přípravy nejsou, známy celkové pořizovací náklady. I přesto, že v PRVKUK není navrženo opatření, ale vzhledem ke všem uvedeným skutečnostem, lze se změnou souhlasit. | Změna se doporučuje |
| Městys Dolní Cerkev Jihlava | Doplnění technického řešení - v oblasti zásobování pitnou vodou pro místní část Spělkov a doplnění časového harmonogramu v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK není navrženo žádné opatření v oblasti zásobování pitnou vodou pro místní část Spělkov. Rozvojem místní části (nárůst nemovitostí a počtu obyvatel na dvojnásobek) souvisí zvýšené nároky na dodávku vody. Stávající zdroj pitné vody není již schopen toto zajistit.. Městys na základě průzkumu našel vhodný zdroj vody a proto požádal o doplnění opatření, které se týká rozšíření zdrojů pitné vody v místní části Spělkov. Vzhledem k tomu, že se jedná o fázi přípravy, nejsou známy celkové pořizovací náklady. I přesto, že v PRVKUK není navrženo opatření, ale vzhledem ke všem uvedeným skutečnostem, lze se změnou souhlasit. | Změna se doporučuje |
| Obec Horní Dubénky Jihlava | Doplnění technického řešení - v oblasti zásobování pitnou vodou pro obec Horní Dubénky, část Janštejn a doplnění časového harmonogramu v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK není navrženo žádné opatření v oblasti zásobování pitnou vodou pro obec Horní Dubénky, část Janštejn. Část Janštejn je zásobena vodou ze zdroje sklárny Janštejn, s tímto zdrojem jsou občas problémy jak s množství tak kvalitou. Obec připravuje výstavbu vodovodního přivaděče mezi obcí Horní Dubénky a částí Janštejn a tím vyřešení zajištění pitné vody pro část Janštejn v dostatečném množství a kvalitě včetně vyřešení tlakových poměrů. Vzhledem k tomu, že se jedná o fázi přípravy, nejsou známy celkové pořizovací náklady. I přesto, že v PRVKUK není navrženo opatření, ale vzhledem ke všem uvedeným skutečnostem, lze se změnou souhlasit. | Změna se doporučuje |
| Obec Druhanov Světlá nad Sázavou | Změna technického řešení - napojení na ČOV Světlá nad Sázavou a doplnění časového harmonogramu v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Druhanov navrženo pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod vybudování nové oddílné kanalizace s vlastní ČOV. Obec ve spolupráci s městem Světlá nad Sázavou a obcí Slučátky připravuje společný projekt na realizaci napojení kanalizace obce Druhanov na kanalizaci místní části Josefodol a odtud na ČOV Světlá nad Sázavou Jedná o změnu opatření a doplnění časového harmonogramu v době platnosti PRVKUK. I přesto, že v PRVKUK není navrženo opatření, ale vzhledem ke všem uvedeným skutečnostem, lze se změnou souhlasit. | Změna se doporučuje |
| Obec Služátky Světlá nad Sázavou | Úprava technického řešení - místo napojení na ČOV MČ Světlá nad Sázavou – Josefodol, nově napojena na ČOV Světlá nad Sázavou přes kanalizaci Josefodol a doplnění časového harmonogramu v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Služátky navrženo pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod vybudování nové splaškové kanalizace s napojením na ČOV místní části Světlá nad Sázavou – Josefodol. Obec ve spolupráci s městem Světlá nad Sázavou a obcí Druhanov připravuje společný projekt na realizaci napojení kanalizace obce Služátky na kanalizaci místní části Josefodol a odtud na ČOV Světlá nad Sázavou Jedná o změnu opatření a doplnění časového harmonogramu v době platnosti PRVKUK. I přesto, že v PRVKUK není navrženo opatření, ale vzhledem ke všem uvedeným skutečnostem, lze se změnou souhlasit. | Změna se doporučuje |
| Město Světlá nad Sázavou Světlá nad Sázavou | Změna technického řešení - napojení na ČOV Světlá nad Sázavou a doplnění časového harmonogramu v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro město Světlá nad Sázavou, místní část Josefodol navrženo pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod vybudování nové splaškové kanalizace s napojením na ČOV místní části Světlá nad Sázavou – Josefodol. Město Světlá nad Sázavou ve spolupráci s obcí Druhanov a Služátky připravuje společný projekt na realizaci napojení kanalizace místní části Josefodol na ČOV Světlá nad Sázavou Jedná o změnu opatření a doplnění časového harmonogramu v době platnosti PRVKUK. I přesto, že v PRVKUK není navrženo opatření, ale vzhledem ke všem uvedeným skutečnostem, lze se změnou souhlasit. | Změna se doporučuje |
| Obec Knínice Telč | Změna technického řešení - odkanalizování místní části Knínice - z plánované splaškové kanalizace na jednotnou kanalizaci. | V PRVKUK je navrženo odkanalizování místní části nově vybudovanou splaškovou kanalizací s tím, že stávající kanalizace bude sloužit jako dešťová kanalizace. Vzhledem k technickému stavu stávající kanalizace ji nelze do budoucna využít ani jako dešťovou kanalizaci, proto obec zvolila variantu nové jednotné kanalizace v místní části. Místní část má 196obyvatel. Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Vzhledem k tomu, že se jedná o fázi přípravy, nejsou známy celkové pořizovací náklady. I přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze se změnou souhlasit. | Změna se doporučuje |